Тестомес для дрожжевого теста

PR-5, PR-10, PRS-20, PRS-30, PRS-40

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Двухскоростные тестомесы PRS с подъёмной головой

Односкоростные тестомесы PR с подъёмной головой

Двухскоростные тестомесы PR с фиксированнойдежой и корпусом

Односкоростные тестомесы PR с фиксированнойдежой и корпусом

- ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОМЕСА

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ………………………...............................…. 3

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА …………………………...…………….... 3

2.1Характеристики тестомеса ……..…………………………….………....…….. 3

2.2Технические параметры…………………..………………..……….................. 4

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОМЕСА ……..….................................... 4

3.1 Меры предосторожности ………………………..…………………………….. 4

3.2Использование тестомеса ………………………….…………………..............5

РАЗДЕЛ 4.ОБСЛУЖИВАНИЕ …………………………………………….......… 6

4.1 Уход……….……………………………...……………………….…………….. 6

4.2 Решение проблем ………………………………………….…………………… 6

РАЗДЕЛ5.  ДЕТАЛИРОВКА И СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ…………..……….… 7

5.1Электросхема…….…………………………………..….…….……………..… 7

5.2Датчик ………………………………………...…………………….…………... 8

5.3 Деталировка и список запчастей……………………..…….….………………. 9

РАЗДЕЛ 1.  КРАТКОЕВВЕДЕНИЕ

Спасибо за выбор нашего тестомеса. Мы являемся компанией производителем, которая специализируется на оборудовании для пищевых производств в течение многих лет. Основной нашей продукцией являются спиральные тестомесы, фаршемесы, измельчители мяса, сосисок и т.п. высокого качества и с постпродажным сервисом. Своей высокой репутацией мы обязаны нашим покупателем по всему миру.

РАЗДЕЛ 2.  ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

У нас отличные спиральные тестомесы, которые выполнены в компактном дизайне с объёмом дежи от 5 литров (маленькие модели как красивы, так и достаточно мощные) до 60 литров, поэтому подойдут под различные потребности клиента (особенно для использования в ресторанах, мини-пекарнях и т.п.)

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТОМЕСА

1) Все детали контактирующие с пищевым сырьём выполнены из нержавеющей стали.

2) Двигатель оснащён кулерами для предотвращения перегрева.

3) Одно- или двухскоростные спиральные тестомесы подходят под разные потребности разных клиентов.

4) Большинство тестомесов оборудованытаймером и регулирующим колёсиком.

Неверное использование данного оборудования может привести к его поломке. Пожалуйста, прочтите внимателно инструкцию перед использованием тестомеса, а также постоянно храните её в доступном месте.

Спиральные тестомесы PR с подъёмной головой и съёмной дежой (одно- и двухскоростные)

Спиральные тестомесы PR с фиксированной дежой и корпусом (одно- и двухскоростные)

2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.2.1. Параметры тестомеса PRS с подъёмной головой и съёмной дежой

| 2.1.4Двухскоростной тестомес PRS с подъёмной головой и съёмной дежой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Объём дежи (л) | Размер дежи диаметр х h (мм) | Max объём сухой муки (кг) | Max объём теста (кг) | Скорость дежи / мес.органа (об/мин) | Мощность (кВт) | Напряжение | Брутто / нетто (кг) | Размер (мм) |
| PRS-10 | 10 | 300x210 | 4 | 6 | 16/156 11/103 | 0.7/0.35 | 220В/60Гц/3Phs 380В/50Гц/3Phs 415В/50Гц/3Phs | 85/71 | 730*300*635 |
| PRS-20 | 20 | 360x210 | 8 | 12 | 16/156 11/103 | 1.5/1.1 | 220В/60Гц/3Phs 380В/50Гц/3Phs 415В/50Гц/3Phs | 150/134 | 750*400*730 750*400*870 |
| PRS-30 | 30 | 380x260 | 12 | 18 | 16/156 11/103 | 1.5/1.1 | 220В/60Гц/3Phs 380В/50Гц/3Phs 415В/50Гц/3Phs | 160/142 | 790*430*830 790*430*980 |
| PRS-40 | 40 | 450x270 | 16 | 24 | 16/156 11/103 | 2.2/1.5 | 220В/60Гц/3Phs 380В/50Гц/3Phs 415В/50Гц/3Phs | 202/173 | 860*480*930 860*480*1080 |
| PRS-50 | 50 | 500x270 | 20 | 30 | 16/156 11/103 | 2.2/1.5 | 220В/60Гц/3Phs 380В/50Гц/3Phs 415В/50Гц/3Phs | 205/176 | 860*500*930 860*500*1080 |

2.2.2. Параметры односкоростного тестомеса PR с фиксированной дежой и корпусом

| Модель | Объём дежи (л) | Размер дежи диаметр х h (мм) | Max объём сухой муки (кг) | Max объём теста (кг) | Скорость дежи / мес.органа (об/мин) | Мощность (кВт) | Напряжение | Брутто / нетто (кг) | Размер (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-5 | 5 | 210x160 | 2 | 3 | 19/193 | 0.2 | 110В/60Гц/1Ph; 220-240В/50Гц/1Ph | 35/30 | 560*230*480 |
| PR-10 | 10 | 300x210 | 4 | 6 | 19/193 | 0.4 | 110В/60Гц/1Ph; 220-240В/50Гц/1Ph | 82/70 | 730*300*635 |
| PR-15 | 15 | 320x210 | 6 | 9 | 19/193 | 1.1 | 110В/60Гц/1Ph; 220-240В/50Гц/1Ph | 135/113 | 840*390*720 |
| PR-20 | 20 | 360x210 | 8 | 12 | 19/193 | 1.5 | 110В/60Гц/1Ph; 220-240В/50Гц/1Ph | 142/124 | 840*420*720 840*420*900 |
| PR-30 | 30 | 380x260 | 12 | 18 | 19/193 | 1.5 | 110В/60Гц/1Ph; 220-240В/50Гц/1Ph 220В/60Гц/3Phs 380В/50Гц/3Phs 415В/50Гц/3Phs | 149/129 | 870*450*840 870*450*1020 |

РАЗДЕЛ 3.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОМЕСА

3.1 Меры предосторожности

Неверное использование данного оборудования может привести к его поломке. Пожалуйста, прочтите внимателно инструкцию перед использованием тестомеса, а также постоянно храните её в доступном месте.

1) не подпускайте детей к тестомесу

2) перед запуском пользователь должен установить таймер, если таймер останется на нулевой позиции, дежа не начнёт вращаться, а корпус тестомеса будет вибрировать после нажатия кнопки запуска. Поэтому запрещено запускать тестомес без установки времени замеса.

3) ВАЖНО: Убедитесь, что дежа вращается в ту же сторону, как на ней обозначено стрелкой (см. рисунок ниже). Если она вращается в другую сторону, значит пользователь неверно подключил тестомес (случай А в описании проблем ниже)

4) Основная вилка подключения и кабель должны быть проверены. Никогда не запускайте тестомес, если они хоть немного повреждены

5) Тестомес должен быть подключён к сети с верным напряжением.

6) Тестомес должен быть размещён как показано на рисунках ниже.

7) Устойчиво поставьте тестомес с помощью стопперов на колёсиках

8) Тестомес должен быть установлен на ровную, горизонтальную, нескользкую поверхность. Помните, что он очень тяжёлый, всегда двигайте его с осторожностью.

9) Мойте дежу как перед первым использованием, так и каждый раз в начале рабочего дня. Это важно, так как она касается пищевого сырья и должна быть гигиенически чистой. Не забывайте отключать тестомес перед его очисткой. Основная розетка должна быть в лёгкой доступности, чтобы можно было быстро отключить тестомес от сети в случае необходимости.

10) РУКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ

11) Очень не рекомендуется перегружать тестомес. Для детальной информации смотрите таблицу технических параметров

12) Рабочая зона всегда должна быть чистой и сухой

3.2ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОМЕСА

На панели управления находятся следующие кнопки (рис. ниже):

1-скоростнойтестомес2-скоростнойтестомес

1. Таймер. Установить время замеса в диапазоне 0-30 минут, после окончания тестомес остановится автоматически.

2. Кнопка Старт (зелёная). Тестомес запускается при нажатии.

3. Кнопка аварийной остановки (красная). При нажатии тестомес моментально останавливается.

4. Переключатель между низкой и высокой скоростями (чёрный). Вы выбираете режим работы тестомеса – быстрый или медленный. ДАННАЯ КНОПКА ЕСТЬ ТОЛЬКО НА ДВУХСКОРОСТНЫХ ТЕСТОМЕСАХ.

Эксплуатация.

Поместите муку и воду в дежу. Установите время на таймере. Опустите защитную решётку (крышку). Выбирайте скорость (чёрная кнопка), чтобы тестомес работал либо в быстром, либо в медленном режиме. Нажмите кнопку запуска (зелёная). После этого тестомес запускается, и ваше тесто будет готово через несколько минут. Помойте тестомес после окончания.

Опустите защитную решётку (крышку) иначе тестомес не запустится.

РАЗДЕЛ 4.  ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1УХОД

1) Полное соблюдение инструкции продлевает срок службы вашего тестомеса.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОМКИ, КОТОРЫЕ СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТОМ НЕВЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОМЕСА.

2) Рекомендуется проверять ремень и цепь каждые три месяца. Если они ослабли, то натяните или замените их. После этого смажьте маслом.

Верхний вал натяжки цепи в подъёмной голове       Верхний вал натяжки цепи фиксированной головы тестомеса

3) ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНО В ЧИСТОМ И СУХОМ МЕСТЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА ТЕСТОМЕС.

4.2РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Пользователь может столкнуться со следующими ситуациями

| ПРОБЛЕМА | ПРОВЕРКА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Тестомес не работает | Нет напряжения в сети | Подключите тестомес к сети |
| Тестомес не работает | Не отключена красная кнопка аварийной остановки | Разблокируйте кнопку аварийной остановки по стрелке |
| Тестомес работает прерывисто | Таймер установлен на нулевой позиции | Введите время от 1 до 60 минут |
| Тестомес не работает | Поднята голова тестомеса | Опустите голову тестомеса |
| Тестомес не работает | Поднята защитная решётка тестомеса | Опустите защитную решётку |
| Не опускается голова тестомеса | Приводная муфта не отцентрирована | Повернитемесильный орган (крюк) |
| Тестомес не работает | Отключено реле перегрузки | Нажмите красную кнопку перезагрузки |
| Месильный орган (крюк) прерывисто работает | Цепь или ремень слабо натянуты | Настройте натяжку ремня или цепи либо замените их. |
| Дежа прыгает и прерывисто работает | Цепь или ремень слабо натянуты | Настройте натяжку ремня или цепи либо замените их. |
| Дежа прыгает и прерывисто работает либо сильно прокручивается | Раскрутились болты под дежой | Затяните болты |

РАЗДЕЛ 5.  ДЕТАЛИРОВКА И СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

5.1Электросхема

5.1.1Электросхема трёхфазного двухскоростного спирального тестомеса PRS с подъёмной головой (опционально может быть оборудовандатчиком) 380В/50Гцили 220В/60Гц.

ОБОЗРАНЧЕНИЯ

CJ- AC Контактор

JS- реле времени

JR- реле защиты от перегрузок

AL0-Аварийная кнопка

AL1- Кнопка Start

LX1LX2- микровыключатель

- контакт реле времени

5.1.2Электросхемаодногофазного односкоростного спирального тестомеса PR с фиксированным корпусом 220В/50Гцлибо 110В/60Гц.

ОБОЗРАНЧЕНИЯ

CJ- AC Контактор

JS- реле времени

JR- реле защиты от перегрузок

AL0-Аварийная кнопка

AL1- Кнопка Start

LX1LX2- микровыключатель

- контакт реле времени

5.2 Датчик (опционально)

A-Клеммная колодка

B - Датчик

C – AC контактор

D – АС контактор с защитой от перегрузки

5.3Деталировка и списокзапчастей

Односкоростной PR-5  с фиксированной дежой и корпусом

| № | Наименование | К-во |  | № | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вал тестомеса | 1 |  | 21 | Фиксатор | 2 |
| 2 | Месильный орган (крюк) | 1 |  | 22 | Корпус | 1 |
| 3 | Отсекатель теста | 1 |  | 23 | Ролик | 1 |
| 4 | Защитная решётка | 1 |  | 24 | V-образный ремень | 1 |
| 5 | Дежа | 1 |  | 25 | Ножка | 4 |
| 6 | Тарелка привода | 1 |  | 26 | Ролик | 1 |
| 7 | Опорный блок (для дежи) | 1 |  | 27 | Вал регулировки B | 1 |
| 8 | Верхняя крышка | 1 |  | 28 | Ручка | 3 |
| 9 | V-образный ремень | 3 |  | 29 | Мотор | 1 |
| 10 | Гайка M14 | 5 |  | 30 | Вкладыш UCFL204 | 2 |
| 11 | Ролик B | 1 |  | 31 | Кнопка реверса | 1 |
| 12 | Гайка M10 | 1 |  | 32 | Втулка | 1 |
| 13 | Вкладыш | 1 |  | 33 | Вал трансмиссии | 1 |
| 14 | Вкладыш 6003 | 2 |  | 34 | Задняя крышка | 1 |
| 15 | Опорный блок вала тестомеса | 1 |  | 35 | Вал регулировки A | 1 |
| 16 | Вкладыш 6004 | 3 |  | 36 | Поддерживающая доска | 1 |
| 17 | Сальник | 1 |  | 37 | Втулка | 1 |
| 18 | Болт (для крпления решётки) | 2 |  | 38 | Ролик A | 1 |
| 19 | Микропереключатель | 1 |  | 39 | Вкладыш 6002 | 1 |
| 20 | Плата крепления для переключателя | 1 |  |  |  |  |

17

Односкоростной PR-10 с фиксированной дежой и корпусом

| № | Наименование | К-во |  | № | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя крышка | 1 |  | 24 | Вал регулировки В | 1 |
| 2 | Большой ролик А | 1 |  | 25 | Панель управления | 1 |
| 3 | Гайка М16 | 5 |  | 26 | Реле | 1 |
| 4 | Ролик с башенкой B | 1 |  | 27 | Кнопка Старт | 1 |
| 5 | V-образный ремень | 6 |  | 28 | Кнопка аварийной остановки | 1 |
| 6 | Вкладыш 6004 | 3 |  | 29 | Маленький ролик | 1 |
| 7 | Опорный блок | 1 |  | 30 | Крепление колёсика | 2 |
| 8 | Вкладыш 6005 | 2 |  | 31 | Крепление колёсика со стоппером | 2 |
| 9 | Сальник | 1 |  | 32 | V-образный ремень | 2 |
| 10 | Болты | 2 |  | 33 | Большой ролик В | 1 |
| 11 | Блок | 2 |  | 34 | Вкладыш 6004 | 1 |
| 12 | Корпус | 1 |  | 35 | Опорный блок для дежи | 1 |
| 13 | Микропереключатель | 1 |  | 36 | Вкладыш 6205 | 1 |
| 14 | Плата крепления для переключателя | 1 |  | 37 | Тарелка привода | 1 |
| 15 | Поддерживающая доска | 1 |  | 38 | Дежа | 1 |
| 16 | Ролик с башенкой А | 1 |  | 39 | Защитная решётка | 1 |
| 17 | Маленький ролик | 1 |  | 40 | Отсекатель теста | 1 |
| 18 | Вкладыш UCFL205 | 2 |  | 41 | Месильный орган (крюк) | 1 |
| 19 | Вал регулировки А | 1 |  | 42 | Вал тестомеса | 1 |
| 20 | Мотор | 1 |  | 43 | Ручка | 3 |
| 21 | Вал трансмиссии | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Задняя крышка | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Вкладыш UCFL205 | 1 |  |  |  |  |

Двухскоростной PRS со съёмной дежой

| № | Наименование | К-во |  | № | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дежа | 1 |  | 27 | Кольцо | 1 |
| 2 | Тарелка привода | 1 |  | 28 | Малое колесо цепной передачи | 2 |
| 3 | Плита для крепления дежи | 1 |  | 29 | Вкладыш UCFU206 | 1 |
| 4 | Безопастный затвор | 1 |  | 30 | Задняя крышка | 1 |
| 5 | Парная ось | 1 |  | 31 | Микропереключатель | 1 |
| 6 | Петля | 6 |  | 32 | Ось | 1 |
| 7 | Зажимной болт | 1 |  | 33 | Приводная муфта | 1 |
| 8 | Вкладыш 6206 | 3 |  | 34 | Пневмопружина | 1 |
| 9 | Место вкладыша | 1 |  | 35 | Шарик | 2 |
| 10 | Нижняя часть корпуса | 1 |  | 36 | Верхняя крышка | 2 |
| 11 | Нижняя цепь | 2 |  | 37 | Колесо цепной передачи | 1 |
| 12 | Звёздочка | 1 |  | 38 | Опорный блок | 8 |
| 13 | Крепление звёздочки | 1 |  | 39 | Верхняя часть корпуса | 1 |
| 14 | Вкладыш 6205 | 3 |  | 40 | Сальник | 2 |
| 15 | Кольцевая прокладка | 1 |  | 41 | Защитная решётка | 1 |
| 16 | Болт M24*1.5 | 1 |  | 42 | Месильный орган (крюк) | 2 |
| 17 | Мотор | 1 |  | 43 | Отсекатель теста | 1 |
| 18 | Крепление колёсика | 2 |  | 44 | Вал тестомеса | 1 |
| 19 | Крепление колёсика со стоппером | 2 |  | 45 | Блок | 1 |
| 20 | Коробка передач | 1 |  | 46 | Вал трансмиссии | 1 |
| 21 | Вал натяжки цепи А | 1 |  | 47 | Панель управления | 1 |
| 22 | Вал натяжки цепи B | 1 |  | 48 | Кнопка смены скорости | 1 |
| 23 | Кольцо | 2 |  | 49 | Кнопка аварийной остановки | 1 |
| 24 | Ось натяжной шестерни | 2 |  | 50 | Кнопка Старт | 1 |
| 25 | Вкладыш 6001 | 2 |  | 51 | Таймер | 1 |
| 26 | Натяжная шестерня | 2 |  |  |  |  |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийной эксплуатации данного оборудования составляет 12 месяцев. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания подробно изложены в гарантийном талоне, выдаваемом продавцом.

Заявку на техническую поддержку, на гарантийное или постгарантийное обслуживание и т.п., можно подать на сайте производителя: https://dnlr.ru/.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование и его элементы, дефект которых вызван самостоятельным ремонтом, разборкой и сборкой, а также внесением изменений в конструкцию оборудования без письменного согласования с производителем.