Холодильные столы

«CLSY» Saladetta

Руководство по эксплуатации

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации стола – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стола, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда  изделие  вышло из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стола в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю стола для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае предоставления неопровержимых доказательств технической неисправности изделия.

Срок рассмотрения претензии до 5 рабочих дней.

Срок устранения выявленных неисправностей до 14 рабочих дней.

Начало гарантийного срока эксплуатации исчисляется со дня продажи изделия.

## 16  ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Стол холодильный  ______________________________;  №_________

Дата   продажи ___________________20____г.

Штамп поставщика:

-13-

## ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на столы холодильные: Saladetta 120; 150; 180; 200 торговой марки «CLSY». Столы с универсальным температурным режимом (-2…+8С / -20…-10С) предназначены для кратковременного и долгосрочного хранения предварительно охлажденных и замороженных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Столы могут использоваться как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

По воздействию климатических факторов внешней среды стол изготавливается в исполнении категории размещения З по ГОСТ 15150. Эксплуатация столов допускается при температуре окружающего воздуха +12С…+25С и относительной влажности от 40 до 70%.

## 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

1,1 Корпус стола имеет форму короба. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Верх стола накрыт столешницей. Внутри стенок изделия располагаются медные трубки. Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Охлаждаемые столы имеют одну, две или три дверки для доступа в пространство полезного объема. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью. Для обеспечения плотного прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной вставкой. В полезном объеме предусмотрены сетки-полки для укладки продуктов в герметичной упаковке.

Шнур для подключения холодильного агрегата к сети электропитания расположен в задней части отсека холодильного агрегата.

Холодильная установка стола — это замкнутая, герметичная система, заполненная хладагентом (фреон R290), состоящая из холодильного агрегата, конденсатора, медной и капиллярной трубки.

Для контроля температуры в камере и управления холодильной установкой стола используется контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком. При достижении заданной температуры   контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной - включает его.

-2-

1.2 Исполнение и обозначение стола:

Таб.1.

| № | НАЗВАНИЕ | обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бренд компании | CLSY |
| 2 | Серия холодильных столов (боковой агрегат) | Saladetta |
| 3 | Длинна (см) | 120 |

Пример обозначения: CLSY Saladetta 120

CLSY – бренд

Saladetta – серия холодильных столов

120 – длинна (мм)

рис.1    Стол холодильный CLSY Workbench 120

-3-

## 10 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

10.1 Уборку и очистку стола  выполнять не реже 1 раза в месяц:

- Вынуть  из стола все продукты.

- Отключить от электросети.

- Подождать, пока температура внутри стола  поднимется до  комнатной температуры (при открытых дверцах).

- Очистить поверхность внутреннего объема стола, где хранились продукты, не используя при этом абразивных средств и растворителей.

- Прочистить конденсатор холодильного агрегата (находящийся с задней стороны стола в моторном отсеке) при помощи сухой кисточки (щетки) или пылесоса, при этом необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить алюминиевые ребра и медные трубки конденсатора, а также крыльчатку вентилятора. Если имеется такая возможность, то полезно периодически  продувать конденсатор сжатым воздухом.

10.2. Прежде, чем подключить стол в электросеть, необходимо убедиться в том, что стол хорошо очищен, вымыт и высушен.

10.3. После того, как температура в столе достигнет рабочего значения - можно загрузить продукты.

## 11 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

11.1 Прежде чем обратиться к производителю, необходимо ответить на следующие вопросы:

- Правильно ли подключен стол к линии подачи электроэнергии?

- Установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?

- Не превышает ли загрузка максимально допустимого уровня загрузки?

- Имеют ли место рядом с холодильником  источники тепла?

- Не слишком ли высоки температура и относительная влажность воздуха  в помещении?

- Не загрязнён ли конденсатор пылью или мусором?

- Ничего ли не препятствует вращению вентилятора в моторном отсеке?

## 12 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входят:

- стол в сборе;

- сетка-полка и крепления  в соответствии  с количеством секций  (дверей) стола

| кол-во дверей в столе | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| кол-во сеток-полок | 2 | 2 |
| кол-во креплений | 8 | 10 |

- паспорт - 1шт.;

- ножки - 4шт.

-12-

## 7  ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ.

7.1 При загрузке стола необходимо соблюдать следующие правила:

- Равномерным слоем разложить продукты в отведенное для них место, не складывая их друг на друга и не сосредотачивая их в одном месте. В противном случае, продукты, не имеющие доступа к холодному воздуху могут портиться. Продолжать загрузку можно только после полной заморозки первого слоя продукции.

- Допускается загрузка только предварительно замороженных или охлажденных продуктов. В противном случае, при загрузке теплых или горячих продуктов, на стенках холодильной камеры может образовываться иней, что приведет к некорректной работы, а в последствии к полному выходу из строя холодильного агрегата.

- Избегать хранения в столе неупакованных продуктов продолжительностью более 4 часов.

## 7.2 Рекомендуемая  температура Рабочей Точки:

## стол среднетемпературный  -  +3ºС

- стол низкотемпературный    -   -13ºС

## 8  ОТТАИЙКА.

8.1 Столы линейки CLSY Saladetta не требуют периодичной оттайки. Оттайка требуется только в случае, если на стенках камеры собралось большое количество инея вследствие загрузки теплой или горячей продукцией или очень частого открывания дверей и это препятствует нормальной работе холодильной системы. В таком случае рекомендуется опустошить камеру, отключить стол от сети питания, полностью осушить внутреннюю камеру и затем повторно подключить в сеть для продолжения работы.

9 СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

9.1 При использовании стола в среднетемпературном режиме рекомендуется выставлять нижнюю границу температуры на -2оС  (при этом средняя температура в камере будет соответствовать рекомендованной +3 оС) во избежание проблем, связанных с выпадением большого количества конденсата как внутри камеры, так и снаружи.

9.2 При использовании стола в низкотемпературном режиме рекомендуется выставлять нижнюю границу температуры на -18оС - это наиболее оптимальный и энергосберегающий  режим  работы  холодильного агрегата стола.

9.3 Размещайте продукты в столе только после того, как в нем

установится нужная температура.

-11-

1.3 Технические характеристики охлаждаемых столов базовых моделей

Таб.2.

| Наименование продукта | Значение параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стол охлаждаемый |  |  |  |
|  | Saladetta 120 | Saladetta 150 | Saladetta 180 | Saladetta 200 |
| 1.Объем холодильной камеры [м3] | 280 | 420 | 540 | 610 |
| 2.Температура воздуха в холод. камере [ºС] | (-2С ÷ +8С) / (-20С ÷ -10С) |  |  |  |
| 3.Пиковое потребление эл/энергии (за сутки) [кВт] | 0,27 (6,48) | 0,28 (6,72) | 0,29 (6,96) | 0,3 (7,2) |
| 4.Род тока | переменный, однофазный |  |  |  |
| 5.Напряжение [В] | 220 ±10% |  |  |  |
| 6.Частота [Гц] | 50 |  |  |  |
| 8.Хладагент (фреон) | R290 |  |  |  |
| 9.Габаритные размеры ± 5мм: - длина [мм] - ширина [мм] - макс. высота [мм] | 1200 900 1000 | 1500 900 1000 | 1800 900 1000 | 2000 900 1000 |
| 10.Масса с комплектом дверей (не более) [кг] | 130 | 140 | 150 | 160 |

-4-

#### 2  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.1 Запрещается ставить горячие предметы на столешницу стола.

2.2 Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости

от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе стола.

2.3 Если вышеперечисленные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные  характеристики холодильника могут быть ниже оговоренных в данной инструкции.

2.4 Не рекомендуется  устанавливать  стол  в  местах:

- непосредственной близости от источников тепла (отопительные     батареи, прямые солнечные лучи и т.д.)

- где вентиляционные отверстия агрегатного  отделения  будут  закрыты

Примечание: при эксплуатации стола в условиях повышенной влажности возможно незначительное появление конденсата на междверной плоскости передней стенки стола.

3  МАРКИРОВКА

На заднюю стенку стола прикреплена табличка.

-5-

Установка

Контроллер должен быть подключен квалифицированным электриком строго в соответствии с руководством пользователя, соблюдая схему подключения. Подключение должно осуществляться только при отключённом питании и соблюдении следующих условий:

- относительная влажность воздуха ниже 90%

- полное отсутствие конденсата или внешних осадков

- отсутствие ударов, падений или внешних воздействий на изделие

- температура окружающей среды выше -10 но ниже +60 оС

- отсутствие электромагнитных полей и других радио помех

Ошибки

| Код | Неисправность |
| --- | --- |
| EL | Разрыв цепи температурного датчика |
| EH | Короткое замыкание температурного датчика |
| HH | Превышение максимальной температуры 120 оС |
| LL | Превышение нижнего лимита температуры -50 оС |

Размеры

-10-

## Установка температуры отключения двигателя

Нажмите кнопку «S» и вы увидите мигающее значение заданной температуры отключения двигателя. Для изменения значения используйте кнопки «» и «». После выставления желаемой температуры, нажмите кнопку «S» повторно, либо подождите 15 секунд для автоматического принятия выставленного значения.

## Настройка углубленных параметров

При штатной работе контроллера, нажмите и удерживайте кнопку «S» 6 секунд что бы попасть в углубленные настройки. Вы увидите мигающий параметр «F1», затем для отображения исходного значения параметра нажмите кнопку «S» , затем выставьте необходимое значение с помощью кнопок «» и «» и повторно нажмите «S» для принятия заданного значения и возврата в меню расширенных настроек.

Перемещаться между разделами меню «F1», «F2», «F3» … (стр. 7) можно так же при помощи кнопок «» и «».
Когда необходимые параметры выставлены, нажмите кнопку «» или подождите 15 секунд для принятия значений.

Схема подключения

## Подключение проводов питания должно осуществляться строго по схеме, напряжение в сети должно быть в пределах 220 V (+/- 10%)

-9-

### 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

4.1 Стол оборудован встроенным холодильным агрегатом и подготовлен  для включения в сеть.

4.2 Стол должен быть надежно заземлен.

4.3 Необходимо следовать следующим указаниям:

- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировке (230V; 50Hz; одна фаза). Для нормальной работы необходимо, чтобы максимальное отклонение напряжения находилось в пределах ±10% от номинального значения.

- Убедитесь в том, что провода линии подачи электроэнергии имеют соответствующее потребляемой столом мощности сечение, а также в том, что линия надежно защищена от перегрузок и от пробоя на корпус в соответствии с действующими Нормами

.   4.4 Подключить стол  к  электросети  по указанному  распределению

фаз:   «фаза»   – коричневый провод;

«ноль»    – синий провод;

«земля»  – желто-зеленый провод.

Любые изменения в электрическую схему и проводку изделия могут быть внесены исключительно специализированным техническим персоналом по согласованию с изготовителем.

## 5  ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

5.1 Распаковать стол.

5.2 Проверить состояние корпуса,  столешницы и др. поверхностей, убедиться в том, что они не были повреждены при перевозке. В случае обнаружения повреждений необходимо известить об этом поставщика.

5.3 При желании, снять защитную пленку.  При необходимости, следует пользоваться нейтральными моющими средствами. Запрещается использование металлических мочалок или абразивных средств.

5.4 Вытереть и высушить стол.

5.5 Установить стол на место (не ближе 50 мм до стены).

5.6 Подключить стол  к  электросети  (см. гл. 4)

5.7 Выставить желаемую минимальную температуру на электронном блоке управления в соответствии с инструкцией (см. гл.6) (допустимый диапазон -18…-2 градуса).

5.8 По достижению установленной температуры внутри стола – заложить предварительно охлажденные (замороженные) продукты  в стол.

###### 6  РЕГУЛИРОВКА.

6.1 Столы оснащаются электронными контроллерами Ringder RC-1124H.

6.2  В случае необходимости внесения изменений в углубленные параметры электронного контроллера необходимо обратиться к производителю.

-6-

Общие сведения

Контроллер Ringder RC-1124H специально разработан для холодильных систем статического охлаждения с одной температурной зоной. В нем используются дополнительные кнопки для настройки нижнего значения температуры.

Технические характеристики

| Источник питания | 110V (+/- 10%) 50/60Hz 220V (+/- 10%) 50/60Hz |
| --- | --- |
| Номинальная мощность | <= 3W |
| Сила тока | 16 А |
| Тип датчика | NTC, B 3435 |
| Влагозащита | Ip 65 |
| Режим работы | -10…60 оС |
| Диапазон температур | -40…50 оС |
| Размер контроллера | 187,6 x 60 x 40 (мм) |
| Посадочное место | 147 х 53 (мм) |

Параметры

| Код | Значение | Диапазон значений | Заводская настройка | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Рабочий диапазон | F1…F2 | 4 | оС |
| F1 | Верхняя граница | …50 | 10 | оС |
| F2 | Нижняя граница | -40… | -24 | оС |
| F3 | Дифференциал температур | 0…20 | 4 | оС |
| F4 | Задержка компрессора | 0…20 | 3 | Мин. |
| F5 | Коррекция температуры | -10…10 | 0 | оС |

-7-

Регулировка температуры

Параметры регулировки температуры: F1, F2

F1: Установленная температура верхнего достигаемого значения. При достижении заданной температуры контроллер дает сигнал для запуска двигателя.

F2: Установленная температура нижнего достигаемого значения. При достижении заданной температуры контроллер дает сигнал для остановки двигателя.

F1 > F2 (верхнее значение обязательно должно быть больше нижнего).

Защита компрессора: F4

Контроллер изготовлен с возможностью задержки запуска компрессора для предотвращения сгорания компрессора, вызванного частыми запусками и остановками. Способ защиты с помощью фиксированных параметров задержки компрессора заключается в следующем: первое включение или временной интервал между остановкой и запуском компрессора во время работы составляет более заданного значение (заводские настройки = 3 минуты).

Коррекция температуры: F5

При обнаружении отклонения между отображаемой и измеряемой фактической температурой, значение можно скорректировать с помощью параметра F5 (заводские настройки = 0).

Интерфейс пользователя

|  | Не горит | Моргает | Горит |
| --- | --- | --- | --- |
| - Индикатор работы компрессора | Не работает | В режиме задержки | Работает |

Управление контроллером

- Конопка «пуск»

Для выключения работающего компрессора, удерживайте кнопку «пуск» на протяжении 3-х секунд, пока на табло не отобразится значение OF.

Для включения не работающего компрессора, нажмите кнопку «пуск» для старта двигателя и отображения реальной температуры на экране.

-8-